OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi i innymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.) dla zadania pn.:

„Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Pawła Hebla, Partyzantów Kaszubskich, Czarna Góra i Majora Bojana w miejscowości Bojano, gmina Szemud”

Zamówienie obejmuje:

- Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów projektowych, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1429 ze zm.), wraz ze wznowieniem granic nieruchomości pasa drogowego.

Wymagania dotyczące mapy:

- podkład powinien zostać przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Wejherowie,

- skala 1:500.

- Wykonanie pełnej, szczegółowej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Inwentaryzację należy uzgodnić z Zarządcą drogi w zakresie uzgodnień lokalizacji urządzeń obcych, a niezrealizowanych jeszcze w terenie przed sporządzeniem mapy.

- Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji: nawierzchni, zjazdów, dojazdów, przepustów, ogrodzeń oraz inwentaryzacji drzewostanu (w obrębie projektowanego pasa drogowego), wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej oraz zestawieniem tabelarycznym
z dowiązaniem do kilometraża.

- Wykonanie badań geotechnicznych i laboratoryjnych konstrukcji istniejącej nawierzchni zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U.
2022 r. poz. 1072 ze zm.) oraz zgodnie z zaleceniami Instrukcji badań podłoża gruntowego, budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. Instrukcja ta opracowana została w roku 1998 w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie. Odwierty nie rzadziej niż co 150 m po obu stronach, dostosowane do planowanej niwelety (wykopy, nasypy). Badania są integralnym składnikiem projektu branży drogowej.

- Wykonanie niezbędnych uzupełniających pomiarów.

- Uzyskanie decyzji środowiskowej.

- Uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych
i roztopowych.

- Wykonanie projektów podziału nieruchomości.

- Wykonanie i złożenie do uzgodnienia z Zamawiającym pełnobranżowej koncepcji wraz
ze wskazaniem wstępnych podziałów nieruchomości (z wyliczeniem powierzchni) oraz wstępnych kosztów realizacji inwestycji w rozbiciu na branże.

- Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami wymaganymi obowiązującymi przepisami.

- Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami i właścicielami działek, które zostaną przejęte pod pas drogowy w trakcie przygotowywania przedmiotu zamówienia
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Sporządzenie i przekazanie zamawiającemu kopii protokołów ze spotkań wraz z kopią całości dodatkowej dokumentacji związanej
z konsultacjami.

- Po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID należy wykonać szczegółową inwentaryzację, wraz z dokumentacją fotograficzną składników roślinnych i budowlanych na działkach, które zgodnie z decyzją ZRID zostają przejęte na rzecz Gminy Szemud.

- Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego – 5 egz.

- Wykonanie branżowych projektów wykonawczych – 5 egz.

- Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 egz.

- Wykonanie przedmiaru robót – 2 egz.

- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego w układzie SST – 2 egz.

- Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – 5 egz. (w załączanej płycie CD projekt
w wersji edytowalnej i pdf).

- Wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z wykazaniem siedlisk gatunków chronionych na drzewach zakwalifikowanych do wycinki – 2 egz.

- Wykonanie 1 egzemplarza całego projektu w formie numerycznej na płytach CD (należy dostarczyć wersję edytowalną każdej składowej projektu (w tym kosztorysów), dodatkowo część rysunkową należy dostarczyć w formacie kompatybilnym z programem AutoCad).

- Dokumentację w formie papierowej należy dostarczyć podzieloną do 5 teczek archiwizacyjnych mieszczących format A4.  Każda teczka powinna zawierać po jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej z każdej branży wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Ponadto jedna z teczek powinna zawierać po 2 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót.

- W ramach uzgodnionej ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad wykonanym opracowaniem projektowo-kosztorysowym
(tj. nadzór nad zgodnością realizowanej inwestycji z projektem oraz uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektu). W trakcie realizacji zaprojektowanych robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wizyt na terenie budowy (maksimum 3) na pisemne wezwanie Zamawiającego złożone
z minimum trzydniowym wyprzedzeniem. Pobyt projektanta na budowie wynikający
z błędów projektowych nie jest pobytem w ramach nadzoru autorskiego.

- Po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID, zastabilizowanie znaków granicznych w terenie oraz złożenie operatu w Starostwie Powiatowym.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa dróg wraz z sieciami w miejscowości Bojano, gmina Szemud – ul. Pawła Hebla, ul. Partyzantów Kaszubskich, ul. Czarna Góra i ul. Majora Bojana wraz z przebudową skrzyżowań na projektowanych odcinkach. Zakres został wskazany na planie orientacyjnym załączonym do opisu.

Zakres dla prac projektowych:

- Projektowany odcinek drogi gminnej nr 151022G, ul. Pawła Hebla: od skrzyżowania
z drogą wojewódzką nr 218, ul. Józefa Wybickiego do skrzyżowania z drogą gminną nr 151021G, ul. Majora Bojana:

- długość projektowanego odcinka: około 0,70 km,

- klasa projektowanej drogi: Z,

- projektowana szerokość jezdni: 5,50 ÷ 6,0 m,

- droga dwukierunkowa jednojezdniowa, dwupasowa,

- wyznaczenie kategorii ruchu dla drogi,

- inne parametry techniczne drogi oraz skrzyżowań: zgodnie z wymaganiami,

- nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych,

- zaprojektowanie po jednej stronie drogi chodnika, nawierzchnia z kostki betonowej,

- zaprojektowanie zatok autobusowych wraz z peronami i wiatami przystankowymi
w miejscach aktualnie usytuowanych przystanków autobusowych,

- zaprojektowanie rowów dla powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych,
w  przypadku braku możliwości odwodnienia powierzchniowego – zaprojektowanie kanalizacji deszczowej,

- zaprojektowanie przebudowy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego kolidującego
z projektowanym układem,

- zaprojektowanie skablowania linii napowietrznych,

- zaprojektowanie kanału technologicznego,

- zaprojektowanie urządzeń bezpieczeństwa oraz uspokojenia ruchu,

- zaprojektowanie punktowego oświetlenia przejść dla pieszych,

- zaprojektowanie oświetlenia liniowego na całej długości projektowanego odcinka,

- zaprojektowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

- zagospodarowanie terenów zielonych i poboczy gruntowych,

- zaprojektowanie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na przecięciu ulic Pawła Hebla i Józefa Wybickiego,

- zaprojektowanie skrzyżowania typu rondo na przecięciu ulic Pawła Hebla, Czarna Góra i Majora Bojana.

- Projektowany odcinek drogi gminnej nr 151021G, ul. Majora Bojana: od skrzyżowania z drogą gminną nr 151022G, ul. Pawła Hebla do skrzyżowania z drogą gminną nr 151013G, ul. Warszawską i ul. Mariana Kruszyńskiego:

- długość projektowanego odcinka: około 0,90 km,

- klasa projektowanej drogi: Z,

- projektowana szerokość jezdni: 5,50 ÷ 6,0 m,

- droga dwukierunkowa jednojezdniowa, dwupasowa,

- wyznaczenie kategorii ruchu dla drogi,

- inne parametry techniczne drogi oraz skrzyżowań: zgodnie z wymaganiami,

- nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych,

- zaprojektowanie po jednej stronie drogi ciągu pieszo-rowerowego, nawierzchnia
z kostki betonowej,

- zaprojektowanie zatok autobusowych wraz z peronami i wiatami przystankowymi
w miejscach aktualnie usytuowanych przystanków autobusowych,

- zaprojektowanie rowów dla powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych,
w przypadku braku możliwości odwodnienia powierzchniowego – zaprojektowanie kanalizacji deszczowej,

- zaprojektowanie przebudowy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego kolidującego
z projektowanym układem,

- zaprojektowanie skablowania linii napowietrznych,

- zaprojektowanie kanału technologicznego,

- zaprojektowanie urządzeń bezpieczeństwa oraz uspokojenia ruchu,

- zaprojektowanie punktowego oświetlenia przejść dla pieszych,

- zaprojektowanie oświetlenia liniowego na całej długości projektowanego odcinka,

- zaprojektowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

- zagospodarowanie terenów zielonych i poboczy gruntowych,

- zaprojektowanie skrzyżowania typu rondo na przecięciu ulic Pawła Hebla, Czarna Góra i Majora Bojana.

- Projektowany odcinek drogi gminnej ul. Partyzantów Kaszubskich: od skrzyżowania

z drogą gminną ul. Czarna Góra do skrzyżowania z drogą gminną ul. Okrężna oraz projektowany odcinek drogi gminnej ul. Czarna Góra: od skrzyżowania z drogą gminną ul. Majora Bojana do skrzyżowania z drogą gminną ul. Władysława Jagiełły.

- długość projektowanego odcinka: około 0,98 km,

- klasa projektowanej drogi: L,

- projektowana szerokość jezdni: 5,50 ÷ 6,0 m,

- droga dwukierunkowa jednojezdniowa, dwupasowa,

- wyznaczenie kategorii ruchu dla drogi,

- inne parametry techniczne drogi oraz skrzyżowań: zgodnie z wymaganiami,

- nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych,

- zaprojektowanie po jednej stronie drogi chodnika, nawierzchnia z kostki betonowej,

- zaprojektowanie zatok autobusowych wraz z peronami i wiatami przystankowymi
w miejscach aktualnie usytuowanych przystanków autobusowych,

- zaprojektowanie rowów dla powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych,
w  przypadku braku możliwości odwodnienia powierzchniowego – zaprojektowanie kanalizacji deszczowej,

- zaprojektowanie przebudowy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego kolidującego
z projektowanym układem,

- zaprojektowanie skablowania linii napowietrznych,

- zaprojektowanie kanału technologicznego,

- zaprojektowanie urządzeń bezpieczeństwa oraz uspokojenia ruchu,

- zaprojektowanie punktowego oświetlenia przejść dla pieszych,

- zaprojektowanie oświetlenia liniowego na całej długości projektowanego odcinka,

- zaprojektowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

- zagospodarowanie terenów zielonych i poboczy gruntowych,

- zaprojektowanie skrzyżowania typu rondo na przecięciu ulic Pawła Hebla, Czarna Góra i Majora Bojana.

- Dokumentację projektowo – kosztorysową należy wykonać dla każdego pktu. 1 – 3 oddzielnie aby można było wykonać roboty w różnych okresach czasowych.

Dodatkowo dla całego zakresu:

- zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu,

- inwentaryzacja drzew kolidujących z całym projektowanym układem drogowym oraz pozyskanie decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na zniszczenie siedlisk gatunków chronionych na drzewach zakwalifikowanych do wycinki,

- szczegółowy kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

- całość uzgodniona z Zarządem Dróg dla powiatu puckiego  i wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie, ul. Pucka 11 oraz z Gminą Szemud – Referatem Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska.

Wymagania:

- Należy spełnić wymagania zawarte w następujących aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.).

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1693
ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000 nr 63 poz. 735).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

- Każdy projekt branżowy musi zawierać komplet odrębnych ostatecznych uzgodnień
z administratorami urządzeń.

- Należy uzyskać niezbędne decyzje, uzgodnienia, opinie i oceny wymagane obowiązującymi przepisami prawnymi.

- Należy przedstawić szczegółowe wykazy robót dowiązane do kilometrażu.

Uwaga:

Wykonawca (pracownia) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe
do przedmiotowej dokumentacji w całości, automatycznie z chwilą wypłacenia wynagrodzenia przez Zamawiającego za dokumentację.

W związku z tym Zamawiający może wykorzystać przedmiotowy projekt w całości lub dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacji oraz w trakcie statutowej działalności zarządcy drogi.